Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.

За 12 месяцев 2022 г. в сфере промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях и организациях произошло 1 авария, пострадавших в результате аварии нет. Травмированных в результате несчастных случаев и аварий на производстве — 20: с тяжелым исходом — 11, со смертельным исходом — 9. За 6 месяцев 2022 года в сфере промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях и организациях произошла 1 авария, вызвана действием третьих лиц и не связанный с нарушением требований промышленной безопасности. Пострадавших в результате аварии нет. Центральный аппарат снял аварию с учета.

За аналогичный период 2021 года в сфере промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях и организациях произошло 6 аварий, при которых тяжело травмировано 1 человек и 3 со смертельным исходом. Травмированных в результате несчастных случаев и аварий на производстве — 21: с тяжелым исходом — 16, со смертельным исходом — 5.

Аварии произошли:

Липецкая область:

В ООО «Политовское ХПП» 14.12.2022 произошел пожар на зерносушилке MEGATC-160 мощностью 48 тонн в час, входящей в состав опасного производственного объекта "Элеватор" 3 класса опасности. В результате пожара произошло разрушение шахты зерносушилки. Пострадавших нет.

Во исполнение указания заместителя руководителя Ростехнадзора В.В. Козивкина от 07.11.2022 №00-08-05/943 фотоматериалы по указанной аварии внесены в учетную запись подсистемы ЦП АИС Ростехнадзора «Аварийность и травматизм».

Расследование указанной аварии продолжается.

Несчастные случаи со смертельным исходом, групповые несчастные случаи в сфере промышленной безопасности произошли:

Белгородская область:

1. 31 января 2022 г., 16 час. 00 мин. около первого подъезда жилого дома № 46, в г. Старый Оскол, м-н Интернациональный в результате разрыва петли стропа СТП, падения спиленного дерева на люльку автомобильного подъемника и падения из люльки произошел групповой несчастный случай с рабочими зеленого строительства МБУ «Зеленстрой» Черниковым С.И. (смертельный исход) и Черноусовым Н.И. (смертельный исход).

Причины несчастного случая:

- применение автомобильного подъемника АПТ-18.02, по своим техническим характеристикам (высоте подъема люльки) несоответствующего технологическому процессу кронирования (валки) дерева;

- нарушение требований проекта производства работ 1.0834-ППРк по спилу части ствола дерева не более 3,0м, и не удалении всех ветвей дерева перед спилом ствола с применением автомобильного крана;

- применение текстильного стропа на полимерной основе при отсутствии клейма (бирки), информации об изготовителе, грузоподъемности, не соответствующего технологии выполняемых работ по кронированию (валке) дерева;

- подъем груза (ствола спиленного дерева), масса которого неизвестна;

- нахождение рабочих зеленого строительства Черникова С.И. и Черноусова Н.И. под грузом в опасной зоне действия крана автомобильного КС-45717К-3Р.

- не ознакомление (под подпись) с ППРк до начала производства работ рабочих зеленого строительства Черникова С.И. и Черноусова Н.И., выполняющих функции стропальщиков и рабочих люльки.

Расследование несчастного случая завершено.

3.	05 февраля 2022 года в 19 часов 00 минут на ОПО «Рудник подземный» ООО «Яковлевский ГОК» (II класс опасности) произошел несчастный случай со смертельным исходом с проходчиком 5 разряда горнопроходческого участка №4 ООО «КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ» Житихиным Олегом Анатольевичем, 1976 г.р. (зажатие между подвижной и неподвижной частью погрузочно-доставочной машины).

Причины.

1. Неудовлетворительная организация безопасного производства работ в подземных горных выработках со стороны должностных лиц Шахтостроительного управления №4, выразившаяся в:

- эксплуатации технически неисправной погрузочно-доставочной машины №421;

- несоблюдении требований проекта производства работ в части подъема и монтажа балок;

- отсутствии руководства и контроля за безопасным выполнением работ со стороны горного мастера Шахтостроительного управления №4;

- не обеспечении безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.

2. Нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности, выразившаяся в нахождении в опасной зоне работающей ПДМ (в кабине) проходчика Житихина О.А.

Сопутствующие причины:

3. Неудовлетворительное осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, а также несоблюдение требований охраны труда со стороны юридического и должностных лиц Шахтостроительного управления ООО «КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ», выразившиеся в:

- отсутствии контроля со стороны руководителей и специалистов ООО «КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ» за безопасным выполнением работ при эксплуатации погрузочно-доставочной машины №421 и выполнении работ в Камере ТО и ТР;

- проведении ежесменного обслуживания используемой техники с двигателем внутреннего сгорания без лица, ответственного за выпуск машины на линию;

- невыполнении требований по предотвращению самопроизвольного движения ПДМ №421 после покидания ее машинистом Кудакаевым Н.Н. и оставлении машины в рабочем (не заглушенном) состоянии;

- не обеспечении надлежащего функционирования системы управления охраной труда в части отсутствия расчета профессиональных рисков.

Расследование несчастного случая завершено.

3.	 28 марта 2022 года в 13 часов 45 минут на ОПО "Фабрика окомкования концентрата" АО "Лебединский ГОК" (III класс опасности) произошел несчастный случай со смертельным исходом. Машинист эксгаустера 4 разряда цеха обжига №2 Ачкасов Андрей Владимирович, 1989 г.р. был обнаружен в бессознательном состоянии у лотка гидросмыва просыпи из-под бункеров коллектора дымососа Д-5 обжиговой машины №3.

Смерть машиниста Ачкасова А.В. наступила в результате механической асфиксии от закрытия просвета дыхательных путей жидкостью с примесью инородной черной мелкодисперсной кашицеобразной массы с частицами черного цвета. Нарушений требований законодательных и иных нормативно-правовых и локальных нормативных актов, явившихся причиной несчастного случая со стороны должностных лиц АО «Лебединский ГОК» не выявлено.

Расследование несчастного случая завершено.

4.	06 апреля 2022 года в 14 часов 30 минут, на ОПО "Фабрика окомкования концентраиа" (III класс опасности) произошел несчастный случай со смертельным исходом с электрогазосварщиком (на обжиге) 5 разряда Центра ТОиР ФОК дирекции по техническому обслуживанию и ремонтам производственно–технической дирекции АО «Лебединский ГОК» Горбань Сергеем Владимировичем.

Причинами, вызвавшими несчастный случай, явились:

Неудовлетворительная организация безопасного производства работ повышенной опасности со стороны должностных лиц фабрики окомкования, центра ТОиР ФОК АО «Лебединский ГОК», выразившаяся в:

- выполнении работ по ремонту шибера секторного затвора обжиговой машины №4 на конвейере КГ-1А без оформления наряда-допуска на производство работ повышенной опасности;

- выполнении работ по ремонту шибера секторного затвора обжиговой машины №4 на конвейере КГ-1А без разборки электрических схем ленточного конвейера КГ-1А и секторного затвора обжиговой машины №4, освобождения бункера охладителя от материала;

- нахождении работников центра ТОиР ФОК в перегрузочном узле в момент запуска конвейера КГ-1А;

- выполнении работ по ремонту шибера секторного затвора обжиговой машины № 4 на конвейере КГ-1А, относящейся к выполнению работ повышенной опасности без присутствия лица технического надзора на месте производства работ;

- запуске конвейера КГ-1А без осуществления обхода и осмотра оборудования конвейера КГ-1А обслуживающим персоналом на предмет отсутствия посторонних лиц;

- допуске к работе Косинова А.С., мастера по ремонту оборудования, участка по обслуживанию механического оборудования центра ТОиР ФОК дирекции по техническому обслуживанию и ремонтам производственно-технической дирекции АО «Лебединский ГОК» без проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности.

Сопутствующая причина:

Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, а также несоблюдение требований охраны труда со стороны юридического и должностных лиц АО «Лебединский ГОК», выразившиеся в:

- эксплуатации конвейера КГ-1А с неисправным шибером секторного затвора обжиговой машины №4;

- не ознакомлении работников с технологической картой «ТК 7.7-12-2021 «Ремонт металлоконструкций секторного затвора КГ-1, 2, 3, 4, 1А, 2А, 3А, 4А»;

- отсутствии информации о выполнении ремонтных работ на конвейере КГ-1А у работников участка обжига №2, участка обожженных окатышей;

- выдаче письменного наряд-задания работникам, не имеющим аттестации по вопросам промышленной безопасности и проверки знаний требований охраны труда;

- выдаче письменного наряд-задания на ремонт шибера секторного затвора обжиговой машины №4 на конвейере КГ-1А, не определив место, объем и характер выполняемых работ;

- эксплуатации 06.04.2022г. конвейеров КГ-1А, КГ-2А без контроля со стороны машиниста конвейера участка обожженных окатышей, по причине направления на уборку конвейера, не входящего с его зону обслуживания;

- принятия решения о трудоустройстве кандидата Косинова А.С. в центр ТОиР ФОК с несоответствующим образованием, а также принятии результатов собеседования №234 от 09.03.2022г. при отсутствии письменного решения руководителя структурного подразделения;

-не укомплектованности персоналом центра ТОиР ФОК в количестве 17 работников, согласно штатному расписанию № 141 от 28.02.2022г.;

- не осуществлении осмотра рабочих мест в течение смены 06.04.2022г. лицом технического надзора.

Расследование несчастного случая завершено.

5.  01 сентября 2022 года в 02-20 на опасном производственном объекте «Элеватор вместимостью 50000 тонн» ОАО «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов» рег. №А06-00091-005 (III класс опасности) при выполнении работ по зачистке емкости из сборных металлических конструкций №10 элеватора произошел смертельный несчастный случай с аппаратчиком комбикормового производства 3 разряда.

Причинами, вызвавшими несчастный случай, явились:

1. Нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности аппаратчиком комбикормового производства 3 разряда Корякиным А.И, выразившееся в не санкционированном нахождении аппаратчика комбикормового производства 3 разряда Корякина А.И. внутри емкости СПД 20/17 №10, без оформления наряда-допуска и разрешения непосредственного руководителя.

2. Неудовлетворительная организация безопасного производства работ по зачистке емкости СПД 20/17 №10, выразившаяся в:

-не проведении целевого инструктажа перед проведением разовых работ по зачистке емкости (МСЕ) СПД 20/17№10 зачистным шнеком.

- не внесение в производственные инструкции и инструкцию по охране труда для персонала, эксплуатирующего технические устройства опасных производственных объектов, требования по осуществлению безопасного пуска оборудования.

3. Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, а также соблюдения требований охраны труда, со стороны юридического лица и должностных лиц ОАО «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов» выразившееся в неосуществлении контроля за безопасным выполнением производственным персоналом работ по зачистке металлической емкости СПД 20/17 №10.

Расследование несчастного случая завершено.

6. 02 сентября 2022 г. в 14 час. 00 мин., на объекте «Строительство моста через реку Оскол в Белгородской области Валуйского городского округа в селе Поминово», на левом берегу реки Оскол, возле строящейся опоры №1 моста, при монтаже металлической двутавровой балки автокраном КС-45717-1, эксплуатируемым ООО "Автомост", в результате падения балки произошел смертельный несчастный случай с рабочим по обслуживанию мостов ООО «Мостострой» Смелянским Б.Н.

Причинами, вызвавшими несчастный случай, явились:

1. нахождение рабочего по обслуживанию мостов ООО «Мостострой» Смелянского Б.Н. в опасной зоне действия крана автомобильного КС-45717-1;

2. отсутствие в ППР:

- раздела, содержащего информацию, об организации безопасного производства работ с применением ПС;

- перечня применяемых грузозахватных приспособлений и графических изображений (схем) строповки грузов с указанием способов обвязки изделий, деталей, элементов, перемещение которых производится ПС с использованием грузозахватных приспособлений;

- мероприятий по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлено ПС, с определением опасных для людей зон, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные с работой ПС;

3. отсутствие на месте производства работ ПС инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС при монтаже металлической двутавровой балки;

4. нарушение инженерно-техническим работником, ответственным за безопасное производство работ с применением ПС своей должностной инструкции;

5. нарушение машинистом автомобильного крана КС-45717-1 инструкции по охране труда для машиниста автомобильного крана.

Расследование несчастного случая завершено.

7. 28 октября 2022 года в 15 часов 07 минут на опасном производственном объекте "Карьер Рудоуправления АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева"» в результате тупой черепно-мозговой травмы, полученной в результате удара выколоткой при выполнении работ по демонтажу ковша экскаватора, получил смертельную травму слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» Данков Сергей Сергеевич, 09.05.1989 года рождения.

Основная причина:

Неудовлетворительная организация производства работ повышенной опасности со стороны должностных лиц Рудоуправления и центра ТОиР РУ АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» выразившее в:

- отсутствие технологической карты на производство работ по замене ковша;

- использование оборудования, инструмента и материалов, не соответствующих технологии и виду выполняемых работ;

- не обеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;

- использование не сертифицированной выколотки для демонтажа пальцев;

- применение для удержания рукояти механизмов экскаватор ЭКГ-20 №91;

- не применение для строповки рукояти автомобильного крана Q-40 тонн.

Сопутствующие причины:

Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, а также несоблюдение требований охраны труда со стороны юридического и должностных лиц АО «Михайловский ГОК им. А.В.Варичева» выразившая в:

- отсутствие ознакомление работника с технологической картой на замену ковша;

- эксплуатация технически неисправного экскаватора ЭКГ-20 № 91;

- применение при замене ковша несправного автомобильного крана;

- нарушение схем строповки груза с применением несоответствующих, неисправных грузоподъемных приспособлений;

- нарушение эксплуатационной документации на экскаватор ЭКГ -20 при замене ковша.

Расследование несчастного случая завершено.

8. 20.12.2022 года в 11 часов 15 минут, на опасном производственном объекте участок горного капитального строительства (специализированный подземный дренажной шахты) АО "Стойленский ГОК" в результате зажатия между горной выработкой и электровозом получил смертельную травму энергетик отдела главного энергетика дренажной шахты Волков Алексей Сергеевич, 02.08.1982 года рождения.

Случай находиться в стадии расследования.

9. 5.12.2022 в 10 часов 15 минут на территории опасного производственного объекта "Фабрика окомкования концентрата", рег. №А06-00196-0044 АО «Стойленский ГОК», корпус дымососов №2, при выполнении работ по демонтажу временной площадки, установленной на мосту крана, электрогазосварщик подрядной организации ООО "ТЕМИР-Строй" Мартьянов Дмитрий Сергеевич упали с отметки ±31,100м. на отметку ±20,000м. и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Случай находиться в стадии расследования.

За 12 месяцев 2022 г. в сфере энергетического надзора на подконтрольных предприятиях и организациях зарегистрирован 1 случай, классифицированный как авария (за аналогичный период 2021 г. произошла 2 аварии).

Авария произошла:

23.07.2022 в 09-55 в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» отключился турбогенератор 20MKA01 с нагрузкой 1071 МВт действием защит генератора, что привело к снижению надежности Единой энергетической системы России.

Причины:

1.	Организационная: ложное срабатывание ЗРКЗ на отключение Блока 7 обусловлено недостатками проектного алгоритма, реализованного по схеме «ИЛИ», который при возникновении дефектов в цепи на участке от межполюсной катушки МК2 до УКВВ-П второго канала системы возбуждения ТГ 20MKA01 (наведенное напряжение при обрыве цепи) привело к ложному срабатыванию защиты ЗРКЗ.

2.	Техническая: обрыв цепи межполюсной катушки МК2 УКВВ-П СВ ТГ 20МКА01 на участке цепи от разъема на возбудителе до межполюсной катушки МК2. Катушка МК2 из состава бесщеточного вращающегося возбудителя типа БВД-4500-3000 У3 расположена под якорем возбудителя, в непосредственной близости к обмотке возбуждения возбудителя. Место повреждения цепи возможно установить после разборки возбудителя в период ППР-2023, с обеспечением доступа к промежуточным клеммникам и цепям межполюсной катушки внутри возбудителя. Согласно заводской документации обрыв цепи датчика межполюсной катушки не приводит к срабатыванию защиты ЗРКЗ при снижении Umk ниже установленного порога контроля датчика Umk = 0,1 о.е. Датчик межполюсной катушки считается неисправным, ЗРКЗ блокируется и формируется дискретный выход «Неисправность УКВВ». Амплитуда сигнала, при обрыве одного из проводников в цепи межполюсной катушки МК2, превышала значение уставки порога контроля обрыва датчика МК, ввиду наведенного напряжения в данной цепи, что привело к срабатыванию защиты ЗРКЗ по условию Z < 500 единиц в соответствии с предусмотренным алгоритмом. Формирование сигнала на срабатывание ЗРКЗ обусловлено наличием наведенного напряжения при обрыве цепи от межполюсной катушки МК2 до разъема на панели возбудителя 20МКС01.

За 12 месяцев 2022 года травмировано в результате несчастных случаев и аварий на производстве — 3: с тяжелым исходом — 1, со смертельным исходом — 2 (за 12 месяцев 2021 года в результате несчастных случаев пострадало 4 человека со смертельным исходом).

Несчастные случаи со смертельным исходом, групповые несчастные случаи в сфере энергетического надзора:

Белгородская область:

10.06.2022 в 14 часов 00 минут на ПС-35кВ «Крюково» филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» произошел смертельный несчастный случай с электрослесарем Южного участка СПС №7 Лебедевым В.В. – поражение электрическим током в ячейке 10 кВ.

Основная причина - Неудовлетворительная организация безопасного производства работ в электроустановках, выразившаяся в:

- Нахождении электрослесаря Лебедева Валерия Викторовича в действующей электроустановке (ячейка КРУН-IV 10 кВ №3 «ввод 10 кВ-1»), нахождение в которой не предусмотрено выданным заданием;

- Нахождении электрослесаря Лебедева Валерия Викторовича на территории ПС 35/10 Крюково до получения целевого инструктажа и оформления допуска бригады к работе по наряду – допуску;

- Необеспечении постоянного контроля за всеми членами бригады со стороны мастера участка Рагозина С.В.;

- Несоблюдение порядка подготовки рабочего места, а именно, в не привлечении работника (члена бригады), имеющего III группу по электробезопасности для подготовки рабочего места при совмещении производителем работ обязанностей допускающего.

Сопутствующие причины:

-  Отсутствие контроля со стороны мастера Рагозина С.В. за нахождением на территории ОРУ члена бригады до начала выполнения работ, что привело к несчастному случаю со смертельным исходом.

-Отсутствие взаимоконтроля со стороны электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда Шипулина А.Ю. над действиями члена бригады, для исключения ошибочного попадания на действующее оборудование, что привело к несчастному случаю со смертельным исходом.

Расследование несчастного случая завершено.

Тамбовская область:

- 23.06.2022 произошел несчастный случай с работником филиала ПАО «Россети Центр»-«Тамбовэнерго». При производстве работ по техническому обслуживанию ЩР 110 кВ 2 СШ 110 кВ ВЛ 100 кВ «Рассказовская-Соседка» с отпайками на ПС 110 кВ «Рассказовская» бригадой КУ СПС УВС электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда Ситников О.А. попал под напряжение. Пострадавший в сознании был отправлен в больницу г. Тамбова. 02.07.2022г. в 6:30 пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Основными причинами произошедшего несчастного случая явились:

1. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в ошибочном выгораживании рабочего места, оборудование которого находилось под напряжением (без проведения обязательной сверки соответствия диспетчерских наименований оборудования, указанного в наряде-допуске, с диспетчерскими наименованиями оборудования, которое было выгорожено).

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

-нарушении организационных мероприятий по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках в части проведения допуска бригады к работе за пределами рабочего места и без предоставления доказательств отсутствия напряжения;

-отсутствии необходимого контроля за полнотой и качеством проведения допускающим, ответственным руководителем работ и производителем работ допуска бригады со стороны всех ответственных лиц, определённых нарядом-допуском.

3. Неприменение работником средств индивидуальной защиты.

Во исполнение поручения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.11.2022 №00-08-05/943 сообщаем, что материалы, связанные с имевшими место событиями аварийного характера на поднадзорных опасных производственных объектах внесены в ЦП АИС Ростехнадзора «Аварийность и травматизм». На сегодняшний день ведется работа по проверке загруженных документов, подготовке и внесению, дополнительно фото материалов во вкладку «Документы» модуля «Аварийность и травматизм», в дополнении к уже содержащимся во вкладке копиям документов и иным материалам расследования.

Во исполнении письма Заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору В.В. Козивкина № 00-08-05/910 от 25.10.2022 «О мерах по обеспечению противоаварийной устойчивости опасных производственных объектов в условиях частичной мобилизации» сообщаем, что Верхне-Донским управлением Ростехнадзора были направлены рекомендательные письма в организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты предприятий химического комплекса, транспортирования опасных веществ, а также взрывопожароопасные производственные объекты хранения и переработки растительного сырья и обороно-промышленного комплекса. Организациями приняты меры, направленные на обеспечение должного уровня противоаварийной (эксплуатационной) устойчивости объектов: произведено оперативное замещение выбывших в связи с частичной мобилизацией работников основных производств, ответственных за организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, задействованных в составе собственных профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также нештатных аварийно-спасательных формирований из числа работников. Работники, назначенные на период замещения, подготовлены и аттестованы в области промышленной безопасности.

За 12 месяцев 2022 года в сфере соблюдения требований технических регламентов аварий и несчастных случаев не зарегистрировано.

За 12 месяцев 2021 года случаев аварий и утрат взрывчатых материалов, при ведении буровзрывных работ и изготовлении ВВ на подконтрольных Управлению предприятиях не было.

За 12 месяцев 2021 года инцидентов, случаев травматизма при транспортировании опасных веществ, как и в соответствующий период прошлого года, на участках транспортирования опасных веществ не зарегистрировано.

Техническое состояние и противоаварийная устойчивость участков транспортирования ОВ оценивается удовлетворительно.